PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

BAIRRO CARABINA

RUAS CONTEMPLADAS

RUA ALTAMIRA MARIA OLIVEIRA

RUA SEZINO FERNANDES DE JESUS

BECO 02

AVENIDA SALES DE ALMEIDA

BECO DO JOSÉ

ÍNDICE

- Apresentação

- Localização

- Inventário Fotográfico

- Estudos Hidrológicos

  - Pluviometria

  - Coleta de dados

  - Tratamento de dados

  - Método de Chow-Gumbel

  - Método de Bell

  - Análise de Frequência

  - Relação intensidade – duração – frequência

  - Cálculo das vazões de projeto

  - Tempo de concentração

  - Período de Recorrência

- Projeto Geométrico

  - Características Planimétricas

  - Características Altimétricas

  - Apresentação

- Projeto de Terraplenagem

- Projeto de Drenagem

- Projeto de Pavimentação

  - Vias

  - Calçadas

- Especificações Técnicas

- Orçamento

- APRESENTAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. Sediada na Rua Danton Bastos, nº 1, Centro, Barra de São Francisco - ES, inscrita sob o CNPJ n° 27.165.745/0001-67, em atendimento às atribuições que lhe são devidas, a Gerencia Municipal de Convênios e Engenharia, vem por meio deste encaminhar o PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO VILA LANDINHA, localizado em Barra de São Francisco – ES, contendo os seguintes itens:

- Projeto Básico do Topográfico;

- Estudo Hidrológico;

- Projeto Básico da Drenagem;

- Projeto Básico da Pavimentação;

- Projeto Básico da Sinalização Viária;

- Orçamento

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E ENGENHARIA

Engenheiro Civil – MAT. 006873

Eng. Fabricio Vieira Alves

CREA: 7839-D/ES

2.LOCALIZAÇÃO

3.INVENTÁRIO FOTOGRÁFICO

RUA SEZINO FERNANDES DE JESUS

RUA ALTAMIRA MARIA OLIVEIRA

BECO 02

AVENIDA SALES DE ALMEIDA

BECO DO JOSE

- ESTUDOS HIDROLÓGICOS

O estudo hidrológico das vias em questão foi desenvolvido com intuito de estabelecer a caracterização climática e pluviométrica da área de abrangência do projeto.

  - PLUVIOMETRIA

    - COLETA DE DADOS

Na escolha da estação pluviométrica foram adotados os seguintes parâmetros:

- Localização da estação em relação ao trecho;

- Dados pluviométricos atualizados

.

Sendo assim, foram adotados os dados da estação pluviométrica de Barra de São Francisco Localizada no município Barra de São Francisco, disponibilizados pela Agencia Nacional de Águas (ANA).

ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS

| CÓDIGO | ESTAÇÃO | MUNICÍPIO | ESTADO | ALTITUDE (M) | COORDENADAS UTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LESTE | NORTE |
| 1840004 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | BARRA DE SÃO FRANCISCO | ES | 192 | 300.377,10 | 7.925.373,76 |

    - TRATAMENTO DE DADOS

Os dados hidrológicos para o período de observação foram processados de modo a se obter os histogramas das precipitações pluviométricas máximas, médias e mínimas mensais, com valores médios da precipitação máxima diária e desvio padrão; as tabelas e histogramas do número de dias chuvosos (máximos, médios e mínimos); e as curvas de intensidade - duração – frequência.

HISTOGRAMA DAS PRECIPITAÇÕES TOTAIS MENSAIS

    - METODO DE CHOW-GUMBEL

O método de Chow-Gumbel, detalhadamente apresentado e discutido por CETESB (1986), envolve a realização dos seguintes procedimentos:

    - CONTRUÇÃO DAS SÉRIES HISTÓRICAS DE PRESCIPITAÇÕES MAXIMAS

A construção da série histórica foi realizada através da seleção das máximas precipitações anuais de 1 dia de cada estação pluviométrica selecionada.

Segundo Garcez e Alvarez (1988) as séries históricas das máximas intensidades pluviométricas observadas podem ser constituídas pelas séries anuais ou pelas séries parciais. As séries anuais correspondem aos mais altos valores observados em cada ano, ou seja, para uma dada duração seleciona-se a máxima intensidade pluviométrica observada em cada ano hidrológico. Enquanto que as séries parciais representam o n maiores valores observados no período total de observação, sendo n o número de anos do período considerado. Quando o objetivo do estudo é analisar os valores das intensidades extremas, elegem-se as séries anuais, visto que estas se revelam mais significativas.

Pois são definidas em termos de sua ocorrência em vez de sua magnitude, como ocorre nas séries parciais.

    - ANALISE DE FREQUENCIA DOS TOTAIS PRECIPITADOS

Análise de frequências dos totais precipitados com ajuste da distribuição probabilística de Gumbel à série de máximas precipitações anuais de 1 dia. Dessa forma, foram estimadas as precipitações máximas anuais de 1 dia associadas a diferentes períodos de retorno; foram considerados períodos de retorno de 2,5, 10, 25, 50 e 100,1000 e 10000 anos.

    - RELAÇÃO ENTRE CHUVAS DE DIFERENTES DURAÇÕES

A Tabela apresenta resultados de relações entre alturas pluviométricas de chuvas de curta duração e alta intensidade, obtidos em diferentes estudos já realizados. A partir dessas relações pôde-se fazer a conversão das precipitações máximas de 24 horas, associadas a diferentes períodos de retorno, em precipitações máximas de durações menores. Foram consideradas durações variando entre 5 minutos e 12 horas.

RELAÇÃO ENTRE AS ALTURAS PLUVIOMETRICAS (MM) E VALOES MÉDIOS OBTIDOS DO ESTUDO DO DNOS

| RELAÇÃO ENTRE ALTURAS PLUVIOMETRICAS | OBITIDOS DO ESTUDO DO DNOS (MÉDIOS) | ADOTADOS PELO U.S. WEATHER BUREAU | ADOTADOS EM DENVER | DE OUTROS ESTUDOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5min/30min | 0,34 | 0,37 | 0,42 | - |
| 10min/30min | 0,54 | 0,57 | 0,63 | - |
| 15min/30min | 0,7 | 0,7 | 0,75 | - |
| 20min/30min | 0,81 | - | 0,84 | - |
| 25min/30min | 0,91 | - | 0,92 | - |
| 30min/1h | 0,74 | 0,79 | - | - |
| 1h/24h | 0,42 | - | - | - |
| 6h/24h | 0,72 | - | - | - |
| 8h/24h | 0,78 | - | - | - |
| 10h/24h | 0,82 | - | - | - |
| 12h/24h | 0,85 | - | - | - |
| NOTA: (a) Valor obtido nos Estados Unidos para T=2anos. – Fonte: CETESB (1986) |  |  |  |  |

    - METODO DE BELL

Righetto (1998) e Tucci (1997) observam que o Método de Bell associa a altura pluviométrica de uma chuva intensa de determinada duração t e período de retorno T com uma chuva intensa padrão de 60 minutos de duração e 2 anos de período de retorno (h60, 2).

Salienta-se que o tempo de duração (60 minutos) é uma referência de duração para as chuvas em que a frequência de ocorrência é mais elevada (MELLO, 2003).

A metodologia de Bell foi aplicada e testada por Pegoraro (1996), citado por Mello (2003), para a região metropolitana de Campinas, obtendo-se bons resultados de predição, tendo em vista as vantagens práticas produzidas por uma equação de chuvas intensas generalizada para uma região e com precisão.

O Método de Bell emprega a seguinte equação empírica:

Sendo a0, a1, a2, a3 e b parâmetros regionais, ht,T representa a chuva ou precipitação de projeto (em mm), T o tempo de retorno (em anos), t o tempo de duração (em min) e h 60,2 corresponde a precipitação intensa padrão com duração de 60 min e tempo de retorno de 2 anos dada em mm.

A partir da manipulação de informações pluviográficas de postos instalados em diferentes regiões do país estes parâmetros foram fixados, levando a equação a assumir a seguinte forma:

Como a intensidade constitui uma relação direta entre os valores de altura pluviométrica e duração, a última equação pode ser reescrita da seguinte maneira:

A aplicação da equação, no entanto, fica condicionada ao conhecimento de h60, 2. Righetto (1998), no entanto, observa que a o valor de h60,2 pode ser obtido a partir da seguinte relação empírica:

Onde k  0,510 e hdia,2 é a precipitação máxima diária anual correspondente ao período de retorno de 2 anos dada em mm. Assim como proposto pelo método de Chow-Gumbel, a precipitação máxima associada ao período de retorno de 2 anos foi apropriada neste trabalho a partir da distribuição probabilística de Gumbel.

Na sequência, a análise de frequências a partir da distribuição probabilística de Gumbel (etapa comum aos métodos de Bell e de Chow-Gumbel) será sumariamente apresentada.

    - ANÁLISE DE FREQUÊNCIA

A partir da série histórica formada pelas máximas precipitações anuais de 1 dia foram estimadas as máximas precipitações de 1 dia associadas a diferentes períodos de retorno (5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos). Esta análise de frequências foi realizada com auxílio da distribuição probabilística de Gumbel que, segundo Villela e Mattos (1975) e Silveira e Silveira (2003), ajusta-se adequadamente a eventos extremos. A distribuição de Gumbel é definida pela seguinte função:

Sendo, P a probabilidade de um valor extremo da série ser maior ou igual a x (precipitações máximas), e y corresponde a variável reduzida de Gumbel. Ao isolar a variável y, esta equação assume a seguinte forma:

O período de retorno (T), matematicamente correspondente ao inverso da probabilidade de ocorrência de um evento, é, por sua vez, definido pela seguinte expressão:

Ao explicitar-se y em função de T, a equação para a variável reduzida assume a seguinte forma:

A aplicação do método de Gumbel exige ainda a definição da seguinte função:

Sendo, K o fator de frequências (função do período de retorno (T) e do número n de valores extremos que constituem a série histórica) e y é a variável reduzida de Gumbel, cujo valor é apropriado pela seguinte expressão:

Na expressão anterior Sx representa o desvio padrão da variável x (precipitações máximas) e xf é a moda dos valores extremos, sendo definida por:

Sendo X a média aritmética da variável x.

Nas últimas expressões, yn e Sn correspondem, respectivamente, a média e ao desvio padrão da variável reduzida y para uma amostra de n valores extremos. Os valores de yn e Sn são calculados, obtendo-se y pela equação.

Reescrevendo-se a equação obtém-se:

Substituindo-se as variáveis y e xf da última equação, respectivamente pelas equações, obtém-se:

A partir dos dados pluviométricos de uma determinada série histórica e utilizando-se esta última equação, pode-se prever as precipitações máximas anuais de 1 dia associadas a qualquer período de retorno (T).

Os parâmetros yn (média da variável reduzida y) e Sn (desvio padrão da variável reduzida y) são tabelados em função do tamanho n da série histórica. Estes valores são reproduzidos na Tabela.

PARAMETROS Yn e Sn DA VARIÁVEL REDUZIDA

| n | yn | Sn | n | yn | Sn | n | yn | Sn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,4952 | 0,9496 | 25 | 0,5309 | 1,0914 | 40 | 0,5436 | 1,1413 |
| 11 | 0,4996 | 0,9676 | 26 | 0,5321 | 1,0961 | 41 | 0,5442 | 1,1436 |
| 12 | 0,5035 | 0,9833 | 27 | 0,5332 | 1,1005 | 42 | 0,5448 | 1,1458 |
| 13 | 0,507 | 0,9971 | 28 | 0,5343 | 1,1047 | 43 | 0,5453 | 1,1479 |
| 14 | 0,51 | 1,0095 | 29 | 0,5353 | 1,1086 | 44 | 0,5458 | 1,1499 |
| 15 | 0,5128 | 1,0206 | 30 | 0,5362 | 1,1124 | 45 | 0,5463 | 1,1518 |
| 16 | 0,5154 | 1,0306 | 31 | 0,5371 | 1,1159 | 46 | 0,5468 | 1,1537 |
| 17 | 0,5177 | 1,0397 | 32 | 0,538 | 1,1193 | 47 | 0,5472 | 1,1555 |
| 18 | 0,5198 | 1,0481 | 33 | 0,5388 | 1,1225 | 48 | 0,5477 | 1,1573 |
| 19 | 0,5217 | 1,0557 | 34 | 0,5396 | 1,1256 | 49 | 0,5481 | 1,159 |
| 20 | 0,5236 | 1,0628 | 35 | 0,5403 | 1,1285 | 50 | 0,5485 | 1,1607 |
| 21 | 0,5252 | 1,0694 | 36 | 0,5411 | 1,1313 | 60 | 0,55 | 1,17 |
| 22 | 0,5268 | 1,0755 | 37 | 0,5417 | 1,1339 | 70 | 0,55 | 1,19 |
| 23 | 0,5282 | 1,0812 | 38 | 0,5424 | 1,1365 |  |  |  |
| 24 | 0,5296 | 1,0865 | 39 | 0,543 | 1,139 |  |  |  |
| Fonte: Adaptado de Silveira & Silveira (2003) e Villela & Mattos (1975) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Com base nas precipitações diárias máximas mensais observadas para o período de observação apresentadas na Tabela.

PRECIPITAÇÕES MAXIMAS MENSAIS

| ANO/MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1947 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,3 | 38,8 | 130,6 |
| 1948 | 10,1 | 74,3 | 51,8 | 31,3 | 23,2 | 8,8 | 10,0 | 7,0 | 5,1 | 28,2 | 71,5 | 50,1 |
| 1949 | 37,2 | 83,8 | 13,5 | 4,2 | 7,0 | 13,3 | 2,7 | 6,4 | 0,0 | 70,0 | 44,3 | 47,3 |
| 1950 | 46,8 | 13,5 | 44,0 |  | 6,3 | 7,0 | 14,4 | 7,3 | 2,4 | 6,5 | 26,6 | 5,3 |
| 1951 | 4,3 | 83,6 |  | 14,6 | 0,0 | 15,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 38,5 |
| 1952 | 10,4 | 8,3 | 14,5 | 13,4 | 8,3 | 0,5 | 8,3 | 14,8 | 5,2 | 3,4 | 17,2 | 13,4 |
| 1953 | 5,4 | 14,7 | 5,4 | 3,4 | 3,1 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 14,3 | 47,8 |
| 1954 | 5,8 | 5,3 | 23,5 | 4,2 | 11,2 | 3,9 | 16,3 | 0,0 | 7,3 | 19,8 | 19,2 | 5,6 |
| 1955 | 35,2 | 6,4 | 8,9 | 14,5 | 11,1 | 5,3 | 6,2 | 3,4 | 3,4 | 5,4 | 16,5 | 26,3 |
| 1956 | 0,0 | 20,3 | 10,3 | 13,2 | 8,3 | 14,5 | 8,5 | 6,3 | 0,0 | 9,5 | 30,2 | 18,2 |
| 1957 | 15,6 | 11,2 | 36,4 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 6,3 | 0,0 | 8,3 | 4,2 | 14,6 | 12,3 |
| 1958 | 10,5 | 10,2 | 7,2 | 14,3 | 10,3 | 5,2 | 3,2 | 0,0 | 6,5 | 5,2 | 0,0 | 10,2 |
| 1959 | 4,2 | 0,0 | 10,3 | 5,2 | 8,2 | 5,3 | 3,1 | 8,3 | 153,5 | 70,6 | 56,8 | 97,2 |
| 1960 |  | 31,4 | 58,1 | 11,4 | 3,5 | 11,5 | 9,4 | 7,0 | 5,8 | 7,0 | 61,0 | 63,8 |
| 1961 | 133,0 | 40,0 | 42,4 | 15,0 | 26,2 | 11,1 | 9,1 | 0,0 | 4,9 | 8,2 |  | 78,2 |
| 1962 | 87,3 | 19,2 | 30,1 | 25,5 | 22,3 | 31,3 | 14,2 | 3,0 | 44,2 | 21,2 | 32,2 | 69,3 |
| 1963 | 26,4 | 31,2 |  |  | 0,0 | 6,1 | 5,3 | 6,2 | 1,3 | 13,0 | 34,1 | 42,0 |
| 1964 | 44,4 | 32,4 | 25,3 | 9,2 | 31,2 | 4,3 | 5,2 | 37,2 | 22,2 | 46,4 | 46,6 | 67,0 |
| 1965 | 31,4 | 29,6 | 21,2 | 13,2 | 4,3 |  | 8,2 | 2,6 | 26,0 | 36,8 | 74,0 | 5,9 |
| 1966 | 60,4 | 10,0 | 0,5 | 18,0 | 8,0 | 6,0 | 18,4 | 1,3 | 25,0 | 12,0 | 70,2 | 28,4 |
| 1967 | 27,3 | 37,6 | 27,0 | 3,8 | 8,2 | 4,5 | 3,4 | 4,2 | 2,6 | 20,4 | 34,6 | 39,8 |
| 1968 | 30,0 | 60,2 | 30,0 | 7,6 | 11,2 | 19,0 | 14,0 | 10,2 | 8,4 | 30,0 | 21,5 | 39,2 |
| 1969 | 42,0 | 35,8 | 41,4 | 10,3 | 33,4 | 59,6 | 5,6 | 0,0 | 4,2 | 29,2 | 59,8 | 46,4 |
| 1970 | 97,2 | 33,0 | 15,4 | 12,6 | 1,6 | 0,6 | 12,2 | 9,4 | 16,4 | 76,4 | 28,0 | 49,8 |
| 1971 | 66,4 | 69,2 | 28,2 | 20,4 | 10,2 | 11,4 | 0,0 | 4,5 | 8,0 | 50,4 | 74,4 | 64,6 |
| 1972 | 38,6 | 21,6 | 54,0 | 30,4 | 3,8 | 3,8 | 15,8 | 55,6 | 26,8 | 49,0 | 50,0 | 47,0 |
| 1973 | 77,2 | 9,5 | 44,2 | 17,7 | 14,5 | 9,1 | 14,9 | 1,2 | 12,2 | 32,8 | 38,7 | 24,8 |
| 1974 | 70,2 | 24,2 | 31,8 | 38,8 | 12,9 | 6,9 | 2,4 | 8,6 | 8,0 | 40,8 | 30,6 | 25,3 |
| 1975 | 48,6 | 35,8 | 26,6 | 25,2 | 18,8 | 5,8 | 8,6 | 7,5 | 7,4 | 47,6 | 47,6 | 40,0 |
| 1976 | 5,0 | 100,4 | 7,2 | 3,7 | 15,2 | 0,8 | 8,0 | 3,5 | 22,8 | 22,4 | 59,4 | 53,0 |
| 1977 | 55,6 | 14,4 | 1,0 | 10,4 | 46,6 | 9,0 | 3,6 | 0,0 | 15,2 | 28,2 | 37,2 | 22,2 |
| 1978 | 30,0 | 50,0 | 11,7 | 25,0 | 19,4 | 9,6 | 27,6 | 14,8 | 16,6 | 70,8 | 34,0 | 38,2 |
| 1979 | 40,0 | 44,0 | 81,6 | 45,6 | 1,9 | 14,8 | 24,0 | 6,4 | 29,0 | 15,8 | 109,0 | 79,5 |
| 1980 | 99,2 | 42,0 | 5,9 | 97,4 | 26,6 | 5,4 | 6,5 | 5,0 | 9,8 | 16,0 | 50,0 | 128,0 |
| 1981 | 64,0 | 62,4 | 43,5 | 27,3 | 15,4 | 13,4 | 2,6 | 16,2 | 1,6 | 45,3 | 54,9 | 23,2 |
| 1982 | 52,1 | 16,3 | 81,3 | 23,2 | 11,3 | 2,1 | 23,0 | 56,2 | 13,4 | 15,2 | 14,4 | 25,2 |
| 1983 | 46,4 | 76,3 | 29,2 | 14,3 | 8,1 | 4,3 | 18,2 | 1,2 | 43,4 | 22,1 | 45,3 | 96,5 |
| 1984 | 15,2 | 25,2 | 31,3 | 16,2 | 7,3 | 2,3 | 0,1 | 19,2 | 21,2 | 70,4 | 63,2 |  |
| 1985 | 105,0 | 28,2 | 9,4 | 14,3 | 3,4 | 7,0 | 12,4 | 13,4 | 13,4 | 56,2 | 62,1 | 62,0 |
| 1986 | 56,2 | 18,2 | 3,8 | 18,2 | 6,0 | 8,2 | 6,8 | 41,2 | 4,1 | 13,4 | 75,1 | 32,3 |
| 1987 | 17,4 | 19,2 | 42,4 | 8,0 | 14,2 | 3,4 | 1,5 | 16,3 | 10,2 | 33,2 |  |  |
| 1988 | 86,2 |  | 46,0 | 3,2 | 7,4 | 2,7 | 4,3 | 5,8 | 2,1 | 66,0 | 16,3 | 54,0 |
| 1989 | 25,6 | 51,0 | 14,2 | 12,3 | 6,0 | 24,0 | 14,2 | 10,2 | 15,4 | 22,0 | 51,0 | 50,0 |
| 1990 | 8,5 | 79,0 | 35,0 | 26,0 | 22,2 | 6,2 | 11,0 | 24,4 | 30,2 | 31,0 |  | 40,0 |
| 1991 | 52,0 | 55,3 | 70,0 | 11,2 | 40,0 | 13,5 | 15,6 | 15,5 | 12,0 | 24,0 | 67,0 | 70,4 |
| 1992 | 63,0 | 51,0 | 36,5 | 21,5 | 11,2 | 18,3 | 37,3 | 20,2 | 12,3 | 266,0 | 59,5 | 43,0 |
| 1993 | 59,5 | 19,4 | 2,5 | 12,8 | 9,3 | 7,4 | 16,5 | 3,2 | 6,5 | 44,0 | 22,0 | 95,0 |
| 1994 | 64,0 | 23,5 | 49,0 | 47,0 | 8,5 | 10,4 | 1,4 | 0,1 | 8,0 | 5,2 | 50,0 | 36,4 |
| 1995 | 13,2 | 9,8 | 55,0 | 52,3 | 10,0 | 0,0 | 31,0 | 4,8 | 9,0 | 33,0 | 75,0 | 74,0 |
| 1996 | 14,0 | 24,0 | 32,0 | 17,4 | 19,2 | 8,2 | 26,0 | 3,0 | 35,0 | 9,4 | 43,0 | 23,0 |
| 1997 | 54,0 | 34,4 | 52,0 | 13,0 | 11,5 | 0,0 | 3,2 | 9,5 | 18,3 | 25,0 | 45,0 | 31,0 |
| 1998 | 30,1 | 1,5 | 65,0 | 6,3 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 35,0 | 40,0 | 50,2 |
| 1999 | 34,0 | 45,0 | 74,0 | 9,5 | 19,0 | 5,5 | 14,6 | 5,5 | 3,5 | 10,0 | 61,0 | 68,0 |
| 2000 | 70,0 | 93,5 | 25,0 | 22,0 | 18,0 | 2,3 | 9,7 | 5,0 | 14,0 | 4,6 | 55,0 | 63,0 |
| 2001 | 13,5 | 7,6 | 18,5 | 7,4 | 36,0 | 6,6 | 4,3 | 15,0 | 21,0 | 17,6 | 92,0 | 62,8 |
| 2002 | 43,0 | 37,0 | 22,0 | 16,0 | 51,0 | 22,0 | 6,0 | 5,5 | 32,5 | 9,0 | 55,0 | 23,5 |
| 2003 | 42,5 | 23,0 | 50,0 | 6,0 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 21,5 | 19,6 | 15,7 | 37,5 | 70,4 |
| 2004 | 42,0 | 52,0 | 33,5 | 23,4 | 11,5 | 13,4 | 8,4 | 0,5 | 0,1 | 121,0 | 45,0 | 25,3 |
| 2005 | 82,0 | 65,0 | 68,0 | 25,9 | 14,9 | 18,1 | 11,0 | 11,5 | 15,0 | 19,0 | 38,0 | 40,0 |
| 2006 | 13,5 | 27,5 | 66,0 | 14,6 | 2,2 | 5,0 | 13,0 | 1,8 | 52,5 | 36,0 | 53,5 | 37,0 |
| 2007 | 42,0 | 61,0 | 8,3 | 28,7 | 17,7 | 1,3 | 1,5 | 6,5 | 15,7 | 7,3 | 64,8 | 90,3 |
| 2008 | 45,2 | 40,0 | 28,5 | 53,0 | 0,0 | 1,6 | 5,6 | 8,3 | 13,5 | 25,0 | 86,5 | 33,8 |
| 2009 | 56,0 | 17,5 | 100,8 | 98,4 | 31,1 | 21,0 | 21,1 | 21,3 | 26,7 | 79,5 | 56,0 | 23,0 |
| 2010 | 16,4 | 10,5 | 14,6 | 20,3 | 35,0 | 7,9 | 21,0 | 1,7 | 3,7 | 55,7 | 67,0 | 100,0 |
| 2011 | 16,7 | 75,8 | 71,5 | 59,0 | 2,9 | 32,5 | 5,6 | 0,0 | 4,3 | 22,0 | 140,0 | 49,5 |
| 2012 | 58,5 | 21,5 | 23,7 | 14,5 | 27,3 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |

Partir destes valores, calculou-se a média das máximas anuais, bem como seu desvio padrão:

- Média =                                      76,59

- Desvio Padrão =                         36,92

- Média (VR) =                                0,55

- Desvio Padrão (VR) =                  1,17

- Variável auxiliar =                      59,23

- Série histórica                                68

- Número de falhas                            2

Curva Intensidade - Duração - Frequência

(Barra de São Francisco- Barra de São Francisco - ES - (01840004)

Período de Observação: 1947 / 2012

Assim foi possível construir as curvas de altura de chuva - duração – frequências e destas obter as curvas de intensidade - duração – frequências.

Intensidade (mm) por período de retorno (anos)

| DURAÇÃO | PERIODO DE RETORNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 1000 | 10000 |
| 24H | 80,71 | 121,48 | 148,47 | 182,58 | 207,88 | 222,58 | 232,99 | 315,98 | 398,81 |
| 12H | 68,60 | 103,26 | 126,20 | 155,19 | 176,70 | 189,20 | 198,04 | 268,58 | 338,99 |
| 10H | 66,18 | 99,61 | 121,75 | 149,71 | 170,46 | 182,52 | 191,05 | 259,10 | 327,03 |
| 8H | 62,95 | 94,75 | 115,81 | 142,41 | 162,14 | 173,61 | 181,73 | 246,46 | 311,08 |
| 6H | 58,11 | 87,46 | 106,90 | 131,45 | 149,67 | 160,26 | 167,75 | 227,50 | 287,15 |
| 1H | 33,90 | 51,02 | 62,36 | 76,68 | 87,31 | 93,48 | 97,86 | 132,71 | 167,50 |
| 30MIN | 25,08 | 37,76 | 46,14 | 56,74 | 64,61 | 69,18 | 72,41 | 98,21 | 123,95 |
| 25MIN | 22,83 | 34,36 | 41,99 | 51,64 | 58,79 | 62,95 | 65,90 | 89,37 | 112,80 |
| 20MIN | 20,32 | 30,58 | 37,38 | 45,96 | 52,33 | 56,03 | 58,65 | 79,55 | 100,40 |
| 15MIN | 17,56 | 26,43 | 32,30 | 39,72 | 45,23 | 48,43 | 50,69 | 68,74 | 86,77 |
| 10MIN | 13,55 | 20,39 | 24,92 | 30,64 | 34,89 | 37,36 | 39,10 | 53,03 | 66,93 |
| 5MIN | 8,53 | 12,84 | 15,69 | 19,29 | 21,97 | 23,52 | 24,62 | 33,39 | 42,14 |

    - RELAÇÃO INTENSIDADE – DURAÇÃO – FREQUÊNCIA

Para a determinação da equação de chuvas válida para a região de influência da estação pluviométrica em estudo é necessário a realização de análises de regressão a partir dos dados de intensidade, duração e frequências já apresentados o, que tem por objetivo à definição dos parâmetros t0, K, m e n, referentes à seguinte equação:

Onde:

- i = intensidade máxima média, em mm/min;

- t = tempo de concentração, em minutos;

- T = Período de retorno, em anos;

- K, t0, m e n são os parâmetros que se deseja determinar.

Através dos processos de com a definição desses parâmetros é possível obter a equação de chuvas para a área em estudo, conforme equação apresentada a seguir:

MAPA DA BACIA

  - CALCULO DAS VAZÕES DE PROJETO

O estudo das vazões afluentes das bacias hidrográficas interceptadas pela rodovia em estudo permitirá aferir a grandeza das descargas máximas possibilitando então estabelecer a suficiência das obras existentes ou o dimensionamento de novas obras de drenagem, porventura necessárias ao escoamento de tais descargas.

    - TEMPO DE CONCENTRAÇÃO

Para a determinação do tempo de concentração das bacias de contribuição, foi adotada a variação da fórmula de Passini, preconizada pelo DNIT.

Onde:

- tc = tempo de concentração, em horas;

- A = Área da bacia em km²;

- L = desenvolvimento do talvegue principal, em km;

- I = declividade em m/m.

O tempo de concentração mínimo considerado foi de 15 minutos.

    - PERÍODO DE RECORRÊNCIA

Os períodos de recorrência adotados para os estudos das descargas de pico das bacias foram definidos em função do tipo de obra previsto para o escoamento de tais descargas.

Em linhas gerais, foram adotados os valores descritos na tabela abaixo, conforme Diretrizes Básicas do DNIT.

| ESPÉCIE | PERÍODO DE RECORRÊNCIOA (ANOS) |
| --- | --- |
| DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL | 1 |
| DRENAGEM SUPERFICIAL | 5 A 10 |
| BUEIRO | 10 A 25 E 50 (COM ORIFICIO) |
| PONTILHÃO | 50 |
| PONTE | 100 |

A verificação da capacidade dos bueiros tubulares foi realizada considerando-se que a obra deverá trabalhar como canal para o período de recorrência de 15 anos e verificada em seguida para a mesma obra funcionando como orifício para Tr = 25 com uma carga hidráulica variável, de acordo com a topografia e a cota de máxima enchente verificada in loco, acima da boca de montante nos casos onde o aterro permitiu.

Para o caso das obras do tipo celulares, foi adotado o mesmo procedimento apenas considerando os tempos de retorno de chuva de 25 e 50 anos com funcionamento do bueiro como canal e como orifício respectivamente.

    - COEFICIENTE RUNNOFF (C)

O coeficiente de Runnoff (C), geralmente denominado coeficiente de escoamento superficial, foi determinado em função da predominância de ocupação superficial de determinada bacia.

Sendo assim, pela existência de contribuições oriundas de áreas urbanas, adotou-se a tabela elaborada pelo “Bureau of Public Roads” do “U.S. Departament of Commerce” apresentada a seguir:

COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL “C”

| DESCRIÇÃO | COEFICIENTE DE DEFLÚVIO |
| --- | --- |
| ÁREA COMERCIAL |  |
| Áreas Centrais | 0,70 a 0,95 |
| Áreas de periferia do centro | 0,50 a 0,70 |
| ÁREA RESIDENCIAL |  |
| Área de edificações unifamiliares | 0,30 a 0,50 |
| Área de edificações multifamiliares dispersas | 0,40 a 0,60 |
| Área de edificações multifamiliares, densas | 0,60 a 0,75 |
| Área suburbana | 0,25 a 0,40 |
| Área de edifícios de apartamentos | 0,50 a 0,70 |
| ÁREA INDUSTRIAL |  |
| Baixa densidade | 0,50 a 0,80 |
| Alta densidade | 0,60 a 0,90 |
| Parques, cemitérios gramados | 0,10 a 0,25 |
| Pátios de recreação (playground) | 0,20 a 0,35 |
| Pátios ferroviários | 0,20 a 0,40 |
| Terrenos baldios | 0,10 a 0,30 |
| ÁREA RURAL |  |
| Solo arenoso, plano (<2%) | 0,05 a 0,10 |
| Solo arenoso, médio (2 a 7%) | 0,10 a 0,15 |
| Solo arenoso, ondulado (>7%) | 0,15 a 0,20 |
| Solo argiloso, plano (<2%) | 0,13 a 0,17 |
| Solo argiloso, médio (2 a 7%) | 0,18 a 0,22 |
| Solo argiloso, ondulado (>7%) | 0,23 a 0,35 |
| Áreas sem melhoramentos | 0,10 a 0,30 |
| ÁREA RURAL |  |
| Pavimento asfáltico | 0,70 a 0,95 |
| Pavimento de concreto de cimento | 0,80 a 0,95 |
| Piso cerâmico e paralelepípedos | 0,70 a 0,85 |
| Passeios e alamedas | 0,75 a 0,85 |
| Telhados | 0,75 a 0,95 |

    - DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO

De acordo com as Diretrizes Básicas para elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários do DNIT (Antigo DNER), através da IS-203 – Estudos Hidrológicos, a vazão das bacias de contribuição para projeto dos dispositivos de drenagem pode ser determinada de maneiras diferentes conforme o seu tamanho de acordo com as seguintes metodologias:

- Área da bacia < 10 km² racional e racional corrigido.

Para as bacias com áreas inferiores à 10 km² proceder-se-á uma subdivisão de tal forma que as bacias com áreas inferiores à 1km² sejam calculadas pelo método Racional, e para as bacias entre 1km² e 10km² sejam calculadas pelo método Racional acrescido de um coeficiente de retardo.

A seguir está sendo apresentada a metodologia à ser utilizado no Cálculo das Descargas de Pico das Bacias hidrográficas.

      - BACIAS COM ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO ATÉ 1KM².

Para determinação das descargas de pico das pequenas bacias, adotar-se-á o Método Racional, cuja expressão é enunciada pela seguinte fórmula:

Onde:

- Qc = descarga de projeto, em m³/s;

- C= coeficiente adimensional de escoamento superficial (runnoff), classificada em função do tipo de solo, da cobertura vegetal da declividade média da bacia, etc.

- I = intensidade média da precipitação sobre toda a área drenada. O tempo de duração foi tomado igual ao tempo de concentração, o qual, para estas bacias adotar-se-á o mínimo de 5 minutos. É expresso em mm/h;

- A = área de bacia drenada, em km²;

- 3,60 = fator de conversão de unidades.

DIMENCIONAMENTO

Q=ARH23IN   /  A=D2(θ-Senθ)8    /   θ=2Arcos(1-2yD)    /   RH=AP    / P=θR  /  V=QA

Sendo:

Q=Vazão

A= Área

RH= Raio Hidráulico

I=Inclinação

N=0,015 (constante)

D=Diâmetro

Y =Altura da Lamina (% de uso)

V=Velocidade

P=Perímetro

R=Raio

| DIMENSIONAMENTO DE BUEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS PARA CÁLCULOS |  |  |  |  |  | RESULTADOS |  |  |  |
| BACIA | ÁREA (km²) | COEF. IMPER. | VELOCIDADE MIN. (m/s) | TEMPO CONC. (min.) | INTENC. PLUV. (mm/h) | VAZÃO (m³/s) | VAZÃO TOTAL (m³/s) | BUEIRO ∅ | RUAS |
| 01 | 0,0217 | 0,6 | 0,75 | 60 | 76,68 | 0,277 | 0,277 | 60 | BECO 02 |
| 02 | 0,0390 | 0,6 | 0,75 | 60 | 76,68 | 0,498 | 0,498 | Diâmetro 60 dividido em varias saída de 30 | AVENIDA SALES DE ALMEIDA |
| OBS: | A rede de drenagem da bacia 01 com ∅ de 60 cm, já se encontra executado, será executado complemento. |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROJETO GEOMÉTRICO

O projeto geométrico tem por objetivo a definição geométrica do segmento em estudo em seus aspectos ligados ao comportamento horizontal, vertical longitudinal e vertical transversal. O projeto geométrico foi desenvolvido através das informações topográficas fornecidas.

A elaboração deste item foi executada a partir dos seguintes itens:

- Características planimétricas;

- Características altimétricas.

      - CARACTERÍSTICAS PLANIMÉTRICAS

O projeto geométrico em planta constou do processamento eletrônico dos dados da topografia e lançamento do projeto em ambiente computacional. Esta rotina resultou nos seguintes elementos:

- Desenho da faixa de levantamento com curvas de nível espaçadas de 1,00 metro;

- Estaqueamento do eixo a cada 20,00m, com indicação dos pontos notáveis das curvas de concordância;

      - CARACTERÍSTICAS ALTIMÉTRICAS

As características altimétricas constam do desenho do perfil do terreno, onde são representados os seguintes elementos:

- Linha de greide de terraplenagem projetada;

- Anotação de rampas e contra-rampas;

- Elementos de concordância vertical.

Barra de São Francisco ES, 17 de abril de 2018.

Fabricio Vieira Alves

Engenheiro Civil

Crea MG 111376/D