“MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS”

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃ0, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO, SOBRE COXIM DE AREIA.

# Histórico

O presente memorial descritivo visa esclarecer as soluções para pavimentação, as especificações técnicas dos materiais a serem utilizados na execução dos serviços de drenagem e pavimentação de ruas do Bairro Colina.

Deverão ser respeitadas as normas, projetos, especificações, métodos de ensino e padrões aprovados e recomendados pela ABNT, bem como toda a legislação em vigor, referentes a obras de pavimentação, inclusive sobre segurança no trabalho, serão parte integrante destas especificações, como se nelas estivessem transcritas.

Estas especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de execução, devendo ser integralmente obedecidas.

2. Serviços Preliminares:

A placa da obra devera ser instalada conforme o padrão GIGOV/VT em local determinado pela Secretária Municipal de Obra.

Os serviços topográficos, locação e nivelamento, acompanhamento do greide na fase de execução e grande importância e de total responsabilidade da empresa executante.

3. Instalação da Obra:

O canteiro deverá ser organizado e limpo, cabendo ao construtor manter estas condições durante a obra, retirando quaisquer materiais, equipamentos, entulhos e outros que não sejam necessários à execução.

4. TerraPlenagem:

A regularização do terreno é o trabalho destinado a conformar o leito da via, transversal e longitudinalmente, atendendo às exigências do projeto, através de cortes e aterros, incluindo as operações de escarificação, umedecimento e homogeneização. Para a regularização do leito serão usados os seguintes equipamentos, moto niveladora com escarificador, caminhão e retro escavadeira, no nivelamento todos os serviços serão por conta do município. A execução de regularização do leito compreende cortes e aterros até a espessura de 20 cm com adição ou retirada de material até atingir o greide de projeto.

5. Locação

A locação dos serviços consistirá no levantamento topográfico e com piqueteamento de toda a extensão, locando primeiro o greide da rua e após os meios-fios.

São os seguintes equipamentos utilizados:

- Piquete de madeira;

- Nível laser ou teodolito;

- Marreta de 5 kg;

- E outros.

A execução da locação da obra subordinar-se-á aos elementos do projeto e a estas especificações.

Antes do início do nivelamento das ruas o topógrafo deverá piquetear toda à extensão onde se desenvolverão os serviços.

A cada ponto determinado não superior a 30 metros deverá ser piqueteado, e em todas as mudanças de rumo.

Terminada a locação da obra e quando todo o piqueteamento estiver concluído, poderá ser liberado para as máquinas fazer o nivelamento e corte de terra ou aterro conforme determinar os níveis.

Logo após o corte e aterro nas ruas, novamente o topógrafo fará o levantamento e piqueteamento definitivo, liberando assim o inicio da colocação do meio fio.

6. Drenagem

- ESCAVAÇÃO

Inicialmente deverá ser executada escavação referente à construção, poços de visita, caixas ralo e manilhas de diâmetro de 0,30cm e 0,60cm para a rede de drenagem pluvial, atendendo seus respectivos comprimentos e detalhes construtivos conforme projeto em anexo.

Será utilizada a rede existente para interligação dos PVs e desta forma o lançamento da água pluvial será lançada no rio.

- POÇOS DE VISITA

Será executado poço de visita para BSTC diâm. 0,60m em blocos de concreto, utilizando tampão F.F.A.P. com 175 kg, fornecidos, assentados com transporte.

Equipamentos

São os seguintes equipamentos utilizados na execução do revestimento com blocos de concreto.

- Ponteiro de aço;

- Pás, picaretas, carrinho-de-mão, régua, nível de pedreiro, e etc.;

- Alavanca de ferro;

- Soquetes manuais ou mecânicos.

Execução

Depois de espalhada e nivelada à camada de areia ou pó de pedra, não deverá permitir o trânsito de operários sobre ela para evitar irregularidades.

A forma de assentamento deverá ser obedecida de acordo com as indicações de projeto.

7. Pavimentação

Meio-fio

Os meios fios são peças de concreto pré-fabricadas, conforme projeto no tamanho de 15x12x30x100cm e ou 15x12x30x50cm com formas e dimensões especificadas em projeto, alinhadas segundo o greide da via pública, destinadas a proteger os bordos do pavimento e criar um ressalto protetor dos passeios e calçadas. A execução dos meios fios subordinar-se-á aos elementos do projeto e a estas especificações. As operações de colocação do meio fio só devem ser iniciadas quando a base do pavimento estiver completamente executada e acabada. Depois todos os meios-fios em se tratando de pré-fabricado, espalhado ao longo das ruas niveladas e que serão pavimentadas. Terminadas as operações do espalhamento do meio-fio o assentamento dos mesmos de maneira cuidadosa e alinhada para evitar qualquer afastamento dos blocos pré-fabricados já assentados. A forma de assentamento deverá ser obedecida de acordo com as indicações de projeto. O nível da superfície acabada deve estar dentro dos limites de um centímetro em relação ao nível especificado.

Após a colocação dos blocos procede-se ao rejuntamento com argamassa de areia e cimento corrigindo neste momento os desníveis existentes entre as peças.

Camada de Rolamento:

Esta camada final do pavimento será constituída de concreto do tipo sextavado, espessura mínima de 8,0 cm, justapostos, assentados sobre colchões de areia ou pó de pedra e com rejuntamento posterior também de areia ou pó de pedra.

A camada de assentamento é constituída de um colchão de areia tal que, após a vibração final dos blocos, tenha espessura média de 10 cm. A areia ou pó de pedra deve ser limpo.

Os blocos deverão ter espessura mínima de 8cm e demais dimensões padronizadas conforme o tipo e fabricante e resistência a compressão mínima de 35 Mpa.

A execução do pavimento subordinar-se-á aos elementos do projeto e a estas especificações. As operações de colocação do colchão de areia só devem ser iniciadas quando a base do pavimento estiver completamente executada e acabada. Depois de espalhada e nivelada à camada de areia ou pó de pedra, não deverá permitir o trânsito de operários sobre ela para evitar irregularidades. Terminada as operações do espalhamento da areia ou pó de brita inicia-se o assentamento dos blocos de maneira cuidadosa para evitar qualquer afastamento dos blocos já assentados. A forma de assentamento deverá ser obedecida de acordo com as indicações de projeto. Após a colocação dos blocos procede-se o rejuntamento com areia e compactação final, para a regularização dos desníveis existentes entre peças.

- Recebimento da Obra

Limpeza e Verificação Final

Será removido todo entulho do terreno. Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, o recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e apropriações referente a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas correspondentes a pagamentos.

- Recebimento Definitivo

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 60 dias após o recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições:

Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras e serviços executados.

Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e fornecedores.

Todas as taxas deverão estar pagas, inclusive o registro da obra no CREA-ES com apresentação de ART paga.

Termo de garantia da referida obra tais como estrutura de concreto e concreto armado.

Barra de São Francisco, 17 de abril de 2018.

______________________________________________

FABRICIO VIEIRA ALVES

ENGENHEIRO CIVIL – CREA - MG 111376/D